# ĐẶC TẢ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC RTL

# TÊN HỆ THỐNG / IP CORE: `hms_timer`

## THÔNG TIN TÀI LIỆU

- Tên dự án: Hour-Minute-Second Real-Time Digital Timer IP Core (HMS_Timer)

- Mã tài liệu: SPEC-HMS-TIMER-V2.3

- Tác giả: Kỹ sư Trưởng Kiến trúc RTL / Digital IC Design Architect

- Chuẩn ngôn ngữ: IEEE 1800-2017 Synthesizable SystemVerilog

- Mục tiêu công nghệ: Technology-Independent (ASIC Standard Cell Library / FPGA)

- Trạng thái: APPROVED FOR RTL IMPLEMENTATION & TAPE-OUT READY

- Phiên bản: 2.3.0

- Ngày phát hành: 27/09/2026

# Mục lục

ĐẶC TẢ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC RTL	1

TÊN HỆ THỐNG / IP CORE: `hms_timer`	1

THÔNG TIN TÀI LIỆU	1

Mục lục	1

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN HỆ THỐNG VÀ KIẾN TRÚC THIẾT KẾ	1

1.1 Tổng quan về thiết kế	2

1.2 Phân loại yêu cầu thiết kế (Requirement Classification)	2

1.3 Sơ đồ kiến trúc tổng quan (Architecture Overview)	3

1.4 Bảng tham số kiến trúc (Design Parameters)	4

CHƯƠNG 2: TOP MODULE – `hms_timer`	5

2.1 Sơ đồ khối Top Module (Top-Level Block Diagram)	6

2.2 Bảng chân tín hiệu ngoại vi Top Module (External Interface Table)	6

2.3 Nguyên lý hoạt động tổng thể & Mối quan hệ tương tác giữa các Sub-module	7

2.4 Bảng kết nối nội bộ giữa các Sub-module (Internal Interconnect Table)	7

2.5 Giản đồ thời gian tổng thể Top Module (Top-Level Timing Diagrams)	9

2.5.1 Giản đồ Gated Clock trong Chế độ Đếm Thời Gian Thực (1MHz -> 1kHz -> 1Hz)	9

2.5.2 Giản đồ Lọc Rung Phím Dung Sai ±10% & Auto-Repeat	10

2.5.3 Giản đồ Chuyển Mạch Hiển Thị & Nạp Đồng Bộ (Edit Buffer & Commit vs Timeout 5s)	10

CHƯƠNG 3: ĐẶC TẢ CHI TIẾT TỪNG SUB-MODULE	11

3.1 Module: `icg_cell`	12

3.1.1 Sơ đồ khối (Block Diagram)	12

3.1.2 Bảng chân tín hiệu (I/O Interface Table)	12

3.1.3 Nguyên lý hoạt động (Operating Principle)	12

3.1.4 Giản đồ thời gian (Timing Diagram)	13

3.2 Module: `clock_control_unit`	13

3.2.1 Sơ đồ khối (Block Diagram)	13

3.2.2 Bảng chân tín hiệu (I/O Interface Table)	14

3.2.3 Nguyên lý hoạt động (Operating Principle)	15

3.2.4 Giản đồ thời gian (Timing Diagram)	15

3.3 Module: `clk_prescaler`	16

3.3.1 Sơ đồ khối (Block Diagram)	16

3.3.2 Bảng chân tín hiệu (I/O Interface Table)	16

3.3.3 Nguyên lý hoạt động (Operating Principle)	17

3.3.4 Giản đồ thời gian (Timing Diagram)	17

3.4 Module: `button_debouncer`	17

3.4.1 Sơ đồ khối (Block Diagram)	17

3.4.2 Bảng chân tín hiệu (I/O Interface Table)	18

3.4.3 Nguyên lý hoạt động (Operating Principle)	18

3.4.4 Giản đồ thời gian (Timing Diagram)	18

3.5 Module: `button_controller`	19

3.5.1 Sơ đồ khối (Block Diagram)	19

3.5.2 Bảng chân tín hiệu (I/O Interface Table)	19

3.5.3 Nguyên lý hoạt động (Operating Principle)	20

3.5.4 Giản đồ thời gian (Timing Diagram)	20

3.6 Module: `mode_controller`	20

3.6.1 Sơ đồ khối (Block Diagram)	21

3.6.2 Bảng chân tín hiệu (I/O Interface Table)	21

3.6.3 Bảng chuyển trạng thái FSM kết hợp Timeout 5s & Buffer Chỉnh Giờ (FSM Table)	22

3.6.4 Giản đồ thời gian (Timing Diagram)	24

3.7 Module: `second_counter`	24

3.7.1 Sơ đồ khối (Block Diagram)	24

3.7.2 Bảng chân tín hiệu (I/O Interface Table)	24

3.7.3 Nguyên lý hoạt động (Operating Principle)	25

3.7.4 Giản đồ thời gian (Timing Diagram)	25

3.8 Module: `minute_counter`	25

3.8.1 Sơ đồ khối (Block Diagram)	26

3.8.2 Bảng chân tín hiệu (I/O Interface Table)	26

3.8.3 Nguyên lý hoạt động (Operating Principle)	27

3.8.4 Giản đồ thời gian (Timing Diagram)	27

3.9 Module: `hour_counter`	27

3.9.1 Sơ đồ khối (Block Diagram)	27

3.9.2 Bảng chân tín hiệu (I/O Interface Table)	28

3.9.3 Nguyên lý hoạt động (Operating Principle)	28

3.9.4 Giản đồ thời gian (Timing Diagram)	28

3.10 Module: `output_switch`	29

3.10.1 Sơ đồ khối (Block Diagram)	29

3.10.2 Bảng chân tín hiệu (I/O Interface Table)	29

3.10.3 Nguyên lý hoạt động (Operating Principle)	30

3.10.4 Giản đồ thời gian (Timing Diagram)	30

CHƯƠNG 4: MA TRẬN TRUY XUẤT YÊU CẦU (RTM) & KẾ HOẠCH KIỂM CHỨNG	31

4.1 Ma trận truy xuất yêu cầu kiểm tra (Requirement Traceability Matrix - RTM)	32

4.2 Chi tiết 14 Test Cases kiểm chứng chức năng (Functional Verification Plan)	33

4.3 Kết quả kiểm chứng mô phỏng & Báo cáo độ phủ (Verification Scorecard & Coverage)	34

# CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN HỆ THỐNG VÀ KIẾN TRÚC THIẾT KẾ

## 1.1 Tổng quan về thiết kế

IP Core hms_timer là khối sở hữu trí tuệ số (Digital IP Core) phục vụ chức năng đếm và quản lý thời gian thực theo định dạng Giờ (0..23) : Phút (0..59) : Giây (0..59). Thiết kế được tối ưu hóa toàn diện cho các hệ thống SoC (System-on-Chip), vi điều khiển nhúng, thiết bị đeo thông minh (Wearables) và thiết bị IoT yêu cầu tiêu thụ năng lượng siêu thấp (Ultra-Low Power) cùng độ chính xác tuyệt đối.

IP Core nhận nguồn xung nhịp chủ hệ thống 1 MHz (chu kỳ 1 µs) và đường reset bất đồng bộ tích cực mức thấp (rstn). Hệ thống hỗ trợ giao diện 3 nút bấm điều khiển ngoại vi (sel_in, up_in, down_in) cho phép người dùng chuyển đổi trạng thái và điều chỉnh độc lập từng trường thời gian với cơ chế tự động lặp lại (Auto-Repeat), bộ đệm chỉnh giờ độc lập, bộ chuyển mạch hiển thị chuyên dụng, cùng tính năng tự động thoát và hủy thay đổi sau 5 giây không thao tác (Inactivity Timeout).

## 1.2 Phân loại yêu cầu thiết kế (Requirement Classification)

Mọi yêu cầu kỹ thuật và quyết định kiến trúc được chuẩn hóa và phân loại nghiêm ngặt theo chuẩn rtl_spec_architect:

Bảng 1.2: Bảng phân loại yêu cầu thiết kế hệ thống (Requirement Classification)

| Mã Yêu Cầu | Nhóm Chức Năng | Phân Loại | Chi Tiết Yêu Cầu Kỹ Thuật |
| --- | --- | --- | --- |
| REQ-SYS-01 | Clock & Reset | USER-PROVIDED | Hệ thống hoạt động trên xung nhịp toàn cục 1 MHz, reset bất đồng bộ tích cực thấp rstn. |
| REQ-ICG-01 | Clock Gating | USER-PROVIDED | Triển khai các cổng Integrated Clock Gating (ICG) dạng Latch-based để ngắt dao động clock các khối tần số thấp. |
| REQ-PPA-01 | Phân tầng Tần số | USER-PROVIDED | Sử dụng bộ chia tần đa tầng (1 MHz -> 1 kHz -> 1 Hz) để giảm tần số chuyển mạch tối đa. |
| REQ-DEB-01 | Lọc Rung Phím | USER-PROVIDED | Lọc rung phím cơ học danh định 20 ms, chỉ công nhận khi nhấn giữ liên tục. |
| REQ-DEB-02 | Tự Động Lặp Lại | USER-PROVIDED | Hỗ trợ tính năng Auto-Repeat: Giữ phím liên tục sẽ tự động phát xung tuần hoàn đều đặn. |
| REQ-DEB-03 | Dung Sai Khử Rung | USER-PROVIDED | Áp dụng dải dung sai ±10% (18 ms .. 22 ms) cho bộ khử rung phím. |
| REQ-FSM-01 | 4 Chế Độ Hoạt Động | USER-PROVIDED | FSM tuần hoàn qua RUN (00) -> ADJ_SEC (01) -> ADJ_MIN (10) -> ADJ_HOUR (11) -> RUN (00). |
| REQ-FSM-02 | Timeout 5 Giây | USER-PROVIDED | Sau 5 giây không bấm phím ở các chế độ chỉnh sửa, FSM tự động hủy đệm và quay về MODE_RUN. |
| REQ-CNT-01 | Đếm Nền Zero-Drift | USER-PROVIDED | Các bộ đếm Giây/Phút/Giờ chạy nền liên tục 24/7 chuẩn thời gian thực, không bị dừng hay trôi nhịp khi chỉnh menu. |
| REQ-BUF-01 | Bộ Đệm Chỉnh Giờ | USER-PROVIDED | Duy trì bộ thanh ghi đệm chỉnh sửa (adj_sec, adj_min, adj_hour) độc lập trong mode_controller. |
| REQ-MUX-01 | Output Switch MUX | USER-PROVIDED | Tách riêng module output_switch để chuyển mạch hiển thị: xuất đệm khi chỉnh giờ và xuất counter khi chạy đếm bình thường. |
| REQ-LD-01 | Synchronous Commit | USER-PROVIDED | Khi duyệt hết chu trình chỉnh giờ (ADJ_HOUR -> RUN), nạp song song toàn bộ thời gian mới vào các counter. |
| REQ-PPA-02 | Tối Ưu Debouncer | DERIVED | Khối Debouncer nhận xung nhịp 1 kHz, giảm bộ đếm xuống 5-bit (0 .. 17), cắt giảm 85% năng lượng. |
| REQ-PPA-03 | Tối Ưu Prescaler | DERIVED | Prescaler 2 tầng 10-bit rút ngắn critical path carry chain, tối ưu Fmax và công suất. |
| REQ-GAT-01 | Khóa Cờ Tràn | RECOMMENDED | Cờ tràn sec_rollover và min_rollover chỉ phát đúng 1 chu kỳ clock đồng bộ với sec_tick. |
| REQ-CON-01 | Xử Lý Xung Đột | RECOMMENDED | Giữ nguyên giá trị khi 2 nút UP và DOWN bị nhấn đồng thời trong cùng chu kỳ. |
| REQ-DFT-01 | Scan Testability | RECOMMENDED | Hỗ trợ chân test_mode ép các cổng ICG mở hoàn toàn (bypass) cho kiểm thử Scan ATPG. |

Ghi chú: Toàn bộ 17 yêu cầu kỹ thuật được phân loại chuẩn xác theo chuẩn rtl_spec_architect và được kiểm chứng 100% qua 14 Test Cases tại Chương 4.

## 1.3 Sơ đồ kiến trúc tổng quan (Architecture Overview)

Sơ đồ kiến trúc tổng thể toàn hệ thống hms_timer mô tả đầy đủ 8 khối chức năng con, đường bus điều khiển, lớp gating xung nhịp và luồng dữ liệu hiển thị:

Hình 1.4: Sơ đồ kiến trúc tổng thể toàn hệ thống HMS_Timer v2.3.0 (Draw.io)

## 1.4 Bảng tham số kiến trúc (Design Parameters)

Bảng 1.5: Bảng tham số kiến trúc thiết kế IP Core hms_timer (Design Parameters)

| Tên Tham Số | Kiểu Dữ Liệu | Giá Trị Mặc Định | Giá Trị Mô Phỏng | Phân Loại | Ý Nghĩa Chức Năng | Module Bị Ảnh Hưởng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CLK_FREQ_HZ | int | 1_000_000 | 100 | USER-PROVIDED | Tần số xung nhịp toàn cục hệ thống (1 MHz) | hms_timer, clk_prescaler |
| TICK_1KHZ_FREQ_HZ | int | 1_000 | 100 / Scale | DERIVED | Tần số xung lấy mẫu Debounce (1 kHz) | clk_prescaler, hms_timer |
| TICK_1HZ_FREQ_HZ | int | 1 | 1 | USER-PROVIDED | Tần số xung chuẩn đếm giây thời gian thực (1 Hz) | clk_prescaler, hms_timer |
| DIV_1KHZ_MAX | int | 999 | 0 | DERIVED | Ngưỡng đếm tràn của Tầng 1 Prescaler | clk_prescaler |
| DIV_1HZ_MAX | int | 999 | 99 | DERIVED | Ngưỡng đếm tràn của Tầng 2 Prescaler | clk_prescaler |
| DEBOUNCE_TICKS | int | 20 | 20 | USER-PROVIDED | Số chu kỳ lấy mẫu 1kHz danh định (20 ms) | button_debouncer |
| DEBOUNCE_TOL_PCT | int | 10 | 10 | USER-PROVIDED | Dung sai khử rung phím ±10% (18 ms .. 22 ms) | button_debouncer |
| TIMEOUT_SEC | int | 5 | 5 | USER-PROVIDED | Ngưỡng thời gian tự động hủy đệm và thoát về RUN (5s) | mode_controller |
| SEC_WIDTH | int | 6 | 6 | DERIVED | Độ rộng bus dữ liệu Giây (0 .. 59) | second_counter, mode_controller, output_switch, hms_timer |
| MIN_WIDTH | int | 6 | 6 | DERIVED | Độ rộng bus dữ liệu Phút (0 .. 59) | minute_counter, mode_controller, output_switch, hms_timer |
| HOUR_WIDTH | int | 5 | 5 | DERIVED | Độ rộng bus dữ liệu Giờ (0 .. 23) | hour_counter, mode_controller, output_switch, hms_timer |

Ghi chú: Các giá trị tham số cấu hình cho phép linh hoạt điều chỉnh quy mô kiểm chứng mô phỏng mà không làm thay đổi bản chất hoạt động của mạch.

# CHƯƠNG 2: TOP MODULE – `hms_timer`

## 2.1 Sơ đồ khối Top Module (Top-Level Block Diagram)

Top module hms_timer là module cấp cao nhất đóng gói toàn bộ các sub-module, thực hiện kết nối hoàn toàn không chứa logic rời rạc bên ngoài:

Hình 2.1: Sơ đồ phân cấp và kết nối liên khối Top Module hms_timer (Draw.io)

## 2.2 Bảng chân tín hiệu ngoại vi Top Module (External Interface Table)

Bảng 2.2: Bảng chân tín hiệu ngoại vi Top Module hms_timer (External Interface Table)

| Tên chân tín hiệu | Hướng | Số bit | Loại tín hiệu | Miền Clock | Mô tả chức năng chi tiết | Điều kiện hợp lệ | Giá trị Reset |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| clk | Input | 1 | Clock | 1 MHz Master | Xung nhịp toàn cục hệ thống (1 MHz, chu kỳ 1 µs) | Tần số ổn định 1 MHz | N/A |
| rstn | Input | 1 | Reset | Async | Reset bất đồng bộ toàn cục, tích cực mức thấp | Tích cực khi rstn = 0 | 0 |
| test_mode | Input | 1 | DFT/Scan | Static | Tín hiệu chuyển chế độ kiểm tra quét Scan (Bypass các cổng ICG) | Mức 0 khi chạy bình thường | 0 |
| sel_in | Input | 1 | Async In | Async | Nút bấm chọn chuyển đổi chế độ (MODE) | Tích cực mức cao (1) | N/A |
| up_in | Input | 1 | Async In | Async | Nút bấm tăng giá trị thời gian (UP) | Tích cực mức cao (1) | N/A |
| down_in | Input | 1 | Async In | Async | Nút bấm giảm giá trị thời gian (DOWN) | Tích cực mức cao (1) | N/A |
| h_out[4:0] | Output | 5 | Data Out | 1 MHz Gated | Giá trị Giờ hiển thị ra ngoại vi (0 .. 23) | Đồng bộ | 5'd0 |
| m_out[5:0] | Output | 6 | Data Out | 1 MHz Gated | Giá trị Phút hiển thị ra ngoại vi (0 .. 59) | Đồng bộ | 6'd0 |
| s_out[5:0] | Output | 6 | Data Out | 1 MHz Gated | Giá trị Giây hiển thị ra ngoại vi (0 .. 59) | Đồng bộ | 6'd0 |

Ghi chú: Tất cả tín hiệu ngõ vào nút bấm bất đồng bộ đều được đồng bộ hóa và lọc rung phím 20ms ±10% trước khi đưa vào hệ thống.

## 2.3 Nguyên lý hoạt động tổng thể & Mối quan hệ tương tác giữa các Sub-module

- Khóa Xung Nhịp Chống Glitch Tuyệt Đối (Zero-Overhead Glitch-Free ICG):

- Các cổng ICG được điều khiển bởi logic điều kiện tối giản và hiệu quả tuyệt đối:

- en_1khz = tick_1khz;

- en_sec = sec_tick | load_en;

- en_min = sec_rollover | load_en;

- en_hour = min_rollover | load_en;

- en_fsm = sec_tick | sel_pulse | up_pulse | down_pulse | load_en;

- Nhờ đó, trong cả chế độ đếm bình thường (MODE_RUN) lẫn khi người dùng đang bấm nút chỉnh giờ, chân clock của second_counter chỉ nhận đúng 1 xung clock mỗi giây, minute_counter nhận 1 xung mỗi 60 giây, và hour_counter nhận 1 xung mỗi 3600 giây! Khi có lệnh nạp load_en = 1, cả 3 ICG mở đúng 1 chu kỳ để cập nhật đồng bộ.

- Bộ Đếm Nền Chạy Liên Tục (Zero-Drift Background Counting):

- Các bộ đếm second_counter, minute_counter, hour_counter đếm nhịp thời gian thực chuẩn liên tục 24/7 ở chế độ nền. Không có bất kỳ khoảng trễ hay mất nhịp nào xảy ra khi người dùng đang thao tác trên menu.

- Bộ Đệm Chỉnh Giờ & Chuyển Mạch Hiển Thị Tách Biệt (`output_switch`):

- Khi chuyển từ MODE_RUN sang MODE_ADJ_SEC, mode_controller nạp giá trị counter hiện thời vào bộ đệm nội bộ (adj_sec <= s_cnt, adj_min <= m_cnt, adj_hour <= h_cnt).

- Module output_switch tức thì chuyển mạch đưa giá trị từ bộ đệm ra ngoài s_out, m_out, h_out để người dùng quan sát.

- Thao tác UP/DOWN tác động tức thời lên các thanh ghi đệm trong mode_controller.

- Xác nhận (Commit): Khi người dùng duyệt hết chu trình chỉnh giờ (bấm SEL từ ADJ_HOUR về RUN), mode_controller phát xung load_en = 1, các counter lập tức nạp giá trị mới từ buffer.

- Hủy bỏ (5s Timeout Rollback): Nếu không thao tác trong 5s, FSM chuyển về RUN với load_en = 0. Module output_switch tự động chuyển lại hiển thị bộ đếm nền đang chạy chuẩn xác!

## 2.4 Bảng kết nối nội bộ giữa các Sub-module (Internal Interconnect Table)

Bảng 2.4: Bảng kết nối tín hiệu nội bộ giữa các Sub-module (Internal Interconnect Table)

| Tên Tín Hiệu Nội Bộ | Chiều Rộng | Khối Phát (Driver) | Khối Nhận (Receiver) | Mô Tả Chức Năng & Mục Đích Kết Nối |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| gated_clk_1khz | 1 | u_clock_control_unit | u_button_controller | Xung nhịp khóa 1kHz cấp nhịp chuyển mạch cho khối khử rung phím |
| gated_clk_sec | 1 | u_clock_control_unit | u_second_counter | Xung nhịp khóa 1Hz/Load cấp chân clock cho second_counter |
| gated_clk_min | 1 | u_clock_control_unit | u_minute_counter | Xung nhịp khóa 1/60Hz/Load cấp chân clock cho minute_counter |
| gated_clk_hour | 1 | u_clock_control_unit | u_hour_counter | Xung nhịp khóa 1/3600Hz/Load cấp chân clock cho hour_counter |
| gated_clk_fsm | 1 | u_clock_control_unit | u_mode_controller | Xung nhịp khóa cấp cho FSM mode controller |
| tick_1khz | 1 | u_clk_prescaler | u_clock_control_unit | Xung cho phép 1kHz điều khiển cổng ICG 1kHz |
| sec_tick | 1 | u_clk_prescaler | u_clock_control_unit, u_second_counter, u_mode_controller | Xung chuẩn thời gian thực 1Hz |
| sel_pulse | 1 | u_button_controller | u_mode_controller, u_clock_control_unit | Xung 1-cycle sau khi khử rung phím chọn chế độ |
| up_pulse | 1 | u_button_controller | u_mode_controller, u_clock_control_unit | Xung 1-cycle sau khi khử rung phím tăng giá trị |
| down_pulse | 1 | u_button_controller | u_mode_controller, u_clock_control_unit | Xung 1-cycle sau khi khử rung phím giảm giá trị |
| adj_mode[1:0] | 2 | u_mode_controller | u_output_switch | Trạng thái chế độ làm việc hiện tại điều khiển MUX hiển thị |
| load_en | 1 | u_mode_controller | u_second_counter, u_minute_counter, u_hour_counter, u_clock_control_unit | Xung 1-cycle kích hoạt nạp song song giá trị mới vào counters khi commit |
| adj_sec[5:0] | 6 | u_mode_controller | u_output_switch, u_second_counter | Giá trị giây trong bộ đệm chỉnh sửa |
| adj_min[5:0] | 6 | u_mode_controller | u_output_switch, u_minute_counter | Giá trị phút trong bộ đệm chỉnh sửa |
| adj_hour[4:0] | 5 | u_mode_controller | u_output_switch, u_hour_counter | Giá trị giờ trong bộ đệm chỉnh sửa |
| s_cnt[5:0] | 6 | u_second_counter | u_output_switch, u_mode_controller | Giá trị giây từ bộ đếm nền thời gian thực |
| m_cnt[5:0] | 6 | u_minute_counter | u_output_switch, u_mode_controller | Giá trị phút từ bộ đếm nền thời gian thực |
| h_cnt[4:0] | 5 | u_hour_counter | u_output_switch, u_mode_controller | Giá trị giờ từ bộ đếm nền thời gian thực |
| sec_rollover | 1 | u_second_counter | u_minute_counter, u_clock_control_unit | Xung tràn giây sang phút khi s_cnt == 59 & sec_tick & ~load_en |
| min_rollover | 1 | u_minute_counter | u_hour_counter, u_clock_control_unit | Xung tràn phút sang giờ khi m_cnt == 59 & sec_rollover & ~load_en |

Ghi chú: Các đường clock ngắt động (gated_clk_*) được tạo từ khối CCU tập trung để phân phối riêng cho từng khối chức năng con.

## 2.5 Giản đồ thời gian tổng thể Top Module (Top-Level Timing Diagrams)

### 2.5.1 Giản đồ Gated Clock trong Chế độ Đếm Thời Gian Thực (1MHz -> 1kHz -> 1Hz)

Giản đồ thời gian thể hiện phân tầng tần số và quá trình chuyển mạch các xung gated clock khi chuyển trạng thái thời gian thực:

Hình 2.5.1: Giản đồ xung đếm thời gian thực 1Hz và tràn nửa đêm 23:59:59 -> 00:00:00 (WaveDrom)

### 2.5.2 Giản đồ Lọc Rung Phím Dung Sai ±10% & Auto-Repeat

Giản đồ thời gian minh họa bộ lọc nhiễu rung phím 20 ms ±10% (18 ticks @ 1 kHz) và cơ chế tự động phát xung lặp lại (Auto-Repeat) khi giữ phím:

Hình 2.5.2: Giản đồ xung lọc rung phím 18ms (dung sai 10%) và Auto-Repeat (WaveDrom)

### 2.5.3 Giản đồ Chuyển Mạch Hiển Thị & Nạp Đồng Bộ (Edit Buffer & Commit vs Timeout 5s)

Giản đồ thời gian mô tả hoạt động chuyển mạch hiển thị giữa bộ đệm chỉnh giờ và bộ đếm nền, quá trình nạp song song đồng bộ (load_en = 1), cùng cơ chế hủy thay đổi sau 5 giây không hoạt động:

Hình 2.5.3: Giản đồ xung nạp đồng bộ (load_en) và Inactivity Timeout 5s Zero-Drift (WaveDrom)

# CHƯƠNG 3: ĐẶC TẢ CHI TIẾT TỪNG SUB-MODULE

## 3.1 Module: `icg_cell`

Chức năng: Tế bào khóa xung nhịp tiêu chuẩn (Integrated Clock Gating Leaf Cell) dạng Active-Low Latch kết hợp cổng AND, triệt tiêu hoàn toàn xung nhọn không mong muốn (Glitch-Free) và hỗ trợ chế độ kiểm thử quét Scan ATPG (test_mode).

### 3.1.1 Sơ đồ khối (Block Diagram)

Sơ đồ nguyên lý cấu trúc phần cứng bên trong tế bào icg_cell:

Hình 3.1.1: Sơ đồ nguyên lý tế bào Integrated Clock Gating icg_cell (Draw.io)

### 3.1.2 Bảng chân tín hiệu (I/O Interface Table)

Bảng 3.1: Bảng chân tín hiệu tế bào khóa xung nhịp icg_cell (I/O Interface Table)

| Tên chân tín hiệu | Hướng | Số bit | Loại | Miền Clock | Mô tả chức năng chi tiết | Điều kiện hợp lệ | Giá trị Reset |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| clk_in | Input | 1 | Clock | Master 1 MHz | Nguồn xung nhịp đầu vào trước khi khóa | Tần số ổn định | N/A |
| en | Input | 1 | Control | Đồng bộ | Tín hiệu cho phép mở clock (Clock Enable) | Tích cực mức 1 | 0 |
| test_mode | Input | 1 | DFT | Static | Chế độ kiểm tra Scan ATPG (Bypass latch, ép mở clock) | Mức 1 khi test | 0 |
| clk_out | Output | 1 | Clock | Gated Out | Xung nhịp ngõ ra đã được khóa sạch nhiễu Glitch | Sạch Glitch | 0 |

Ghi chú: Khi test_mode = 1, tín hiệu en bị bypass hoàn toàn để phục vụ quét chuỗi Scan ATPG cho kiểm thử sản xuất.

### 3.1.3 Nguyên lý hoạt động (Operating Principle)

- Cấu trúc Latch-Based ICG: Tế bào sử dụng một phần tử chốt tích cực mức thấp (Active-Low Transparent Latch) mắc nối tiếp với cổng AND hai đầu vào:

- Khi clk_in = 0: Latch ở trạng thái trong suốt (transparent), giá trị tín hiệu điều khiển en (hoặc test_mode) được truyền vào chốt tại en_latch.

- Khi clk_in = 1: Latch ở trạng thái khóa (opaque), giá trị en_latch được giữ cố định. Mọi biến động hoặc nhiễu trên đường en trong nửa chu kỳ cao của clock đều bị chặn hoàn toàn, ngăn ngừa hiện tượng xung nhọn (Glitch) xuất hiện ở ngõ ra clk_out.

- Phương trình logic:

- en_latch = (clk_in == 0) ? (en | test_mode) : en_latch;

- clk_out = clk_in & en_latch;

- Chế độ DFT Test Mode: Khi test_mode = 1, đường clock được mở thông suốt 100% cho chuỗi quét Scan.

### 3.1.4 Giản đồ thời gian (Timing Diagram)

Giản đồ thời gian hoạt động của tế bào ICG cho thấy xung ngõ ra sạch nhiễu và không sinh glitch:

Hình 3.1.4: Giản đồ xung clock gating triệt tiêu glitch icg_cell (WaveDrom)

## 3.2 Module: `clock_control_unit`

Chức năng: Khối quản lý xung nhịp tập trung (Centralized Clock Management Unit - CCU), đóng vai trò phân tích các sự kiện điều khiển trong hệ thống để tạo tín hiệu enable và điều khiển 5 tế bào icg_cell phân phối các đường xung nhịp khóa cho toàn bộ các module con.

### 3.2.1 Sơ đồ khối (Block Diagram)

Sơ đồ khối của bộ quản lý xung nhịp tập trung clock_control_unit:

Hình 3.2.1: Sơ đồ khối bộ quản lý xung nhịp tập trung clock_control_unit (Draw.io)

### 3.2.2 Bảng chân tín hiệu (I/O Interface Table)

Bảng 3.2: Bảng chân tín hiệu khối quản lý xung nhịp clock_control_unit (I/O Interface Table)

| Tên chân tín hiệu | Hướng | Số bit | Loại | Miền Clock | Mô tả chức năng chi tiết | Điều kiện hợp lệ | Giá trị Reset |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| clk | Input | 1 | Clock | 1 MHz | Nguồn xung nhịp chủ hệ thống (1 MHz) | Tần số ổn định | N/A |
| test_mode | Input | 1 | DFT | Static | Tín hiệu bypass toàn bộ các cổng ICG cho kiểm thử Scan ATPG | Mức 1 khi Scan Test | 0 |
| tick_1khz | Input | 1 | Control | 1 MHz | Xung cho phép 1kHz từ prescaler | Xung 1-cycle | 0 |
| sec_tick | Input | 1 | Control | 1 MHz | Xung chuẩn thời gian thực 1Hz từ prescaler | Xung 1-cycle | 0 |
| sec_rollover | Input | 1 | Control | 1 MHz | Xung tràn giây sang phút từ second_counter | Xung 1-cycle | 0 |
| min_rollover | Input | 1 | Control | 1 MHz | Xung tràn phút sang giờ từ minute_counter | Xung 1-cycle | 0 |
| sel_pulse | Input | 1 | Control | 1 MHz | Xung 1 chu kỳ nút bấm SEL sau khử rung | Xung 1-cycle | 0 |
| up_pulse | Input | 1 | Control | 1 MHz | Xung 1 chu kỳ nút bấm UP sau khử rung | Xung 1-cycle | 0 |
| down_pulse | Input | 1 | Control | 1 MHz | Xung 1 chu kỳ nút bấm DOWN sau khử rung | Xung 1-cycle | 0 |
| load_en | Input | 1 | Control | 1 MHz | Xung 1 chu kỳ nạp song song khi commit từ mode_controller | Xung 1-cycle | 0 |
| gated_clk_1khz | Output | 1 | Clock | Gated | Xung nhịp khóa 1kHz cấp cho Debouncer & Prescaler tầng 2 | Sạch nhiễu | 0 |
| gated_clk_sec | Output | 1 | Clock | Gated | Xung nhịp khóa 1Hz/Load cấp cho second_counter | Sạch nhiễu | 0 |
| gated_clk_min | Output | 1 | Clock | Gated | Xung nhịp khóa 1/60Hz/Load cấp cho minute_counter | Sạch nhiễu | 0 |
| gated_clk_hour | Output | 1 | Clock | Gated | Xung nhịp khóa 1/3600Hz/Load cấp cho hour_counter | Sạch nhiễu | 0 |
| gated_clk_fsm | Output | 1 | Clock | Gated | Xung nhịp khóa cấp cho mode_controller FSM | Sạch nhiễu | 0 |

Ghi chú: Khối tích hợp sẵn 5 instance icg_cell bên trong nhằm quản lý gating tập trung cho toàn bộ hệ thống.

### 3.2.3 Nguyên lý hoạt động (Operating Principle)

- Phương trình logic kích hoạt Enable cho 5 kênh:

- en_1khz = tick_1khz;

- en_sec  = sec_tick | load_en;

- en_min  = sec_rollover | load_en;

- en_hour = min_rollover | load_en;

- en_fsm  = sec_tick | sel_pulse | up_pulse | down_pulse | load_en;

- Khối chức năng: Module tích hợp sẵn 5 tế bào icg_cell bên trong, mỗi tế bào phụ trách cấp clock trực tiếp cho một miền logic chuyên biệt, đảm bảo các Flip-Flop ở các miền tần số thấp chỉ dao động đúng lúc có sự kiện.

### 3.2.4 Giản đồ thời gian (Timing Diagram)

Giản đồ thời gian phân phối xung nhịp ngắt động của clock_control_unit:

Hình 3.2.4: Giản đồ phân phối xung nhịp ngắt động của clock_control_unit (WaveDrom)

## 3.3 Module: `clk_prescaler`

Chức năng: Bộ chia tần đa tầng phân cấp từ nguồn xung nhịp gốc 1 MHz xuống xung định thời lấy mẫu 1 kHz và xung chuẩn thời gian thực 1 Hz, tối ưu hóa chiều dài đường truyền logic (carry chain) và giảm thiểu công suất chuyển mạch.

### 3.3.1 Sơ đồ khối (Block Diagram)

Sơ đồ phân tầng 2 bộ đếm Modulo-1000 trong clk_prescaler:

Hình 3.3.1: Sơ đồ khối bộ chia tần 2 tầng clk_prescaler (Draw.io)

### 3.3.2 Bảng chân tín hiệu (I/O Interface Table)

Bảng 3.3: Bảng chân tín hiệu bộ chia tần đa tầng clk_prescaler (I/O Interface Table)

| Tên chân tín hiệu | Hướng | Số bit | Loại | Miền Clock | Mô tả chức năng chi tiết | Điều kiện hợp lệ | Giá trị Reset |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| clk | Input | 1 | Clock | 1 MHz | Xung nhịp hệ thống 1 MHz | Chuẩn | N/A |
| rstn | Input | 1 | Reset | Async | Reset bất đồng bộ, tích cực mức thấp | Chuẩn | 0 |
| tick_1khz | Output | 1 | Enable | 1 MHz | Xung cho phép 1kHz độ rộng 1 chu kỳ clk | Tầng 1 đạt 999 | 0 |
| sec_tick | Output | 1 | Enable | 1 MHz | Xung chuẩn thời gian thực 1Hz độ rộng 1 chu kỳ clk | Tầng 2 đạt 999 & tick_1khz | 0 |

Ghi chú: Tín hiệu tick_1khz và sec_tick là các xung active-high có độ rộng đúng 1 chu kỳ clock 1 MHz.

### 3.3.3 Nguyên lý hoạt động (Operating Principle)

- Tầng 1 (1 MHz -> 1 kHz): Sử dụng bộ đếm 10-bit (r_cnt_1khz) đếm tuần hoàn từ 0 đến 999 theo từng sườn dương của clk (1 MHz). Khi r_cnt_1khz == 999, mạch tạo xung tick_1khz = 1 trong đúng 1 chu kỳ clock.

- Tầng 2 (1 kHz -> 1 Hz): Sử dụng bộ đếm 10-bit (r_cnt_1hz) chỉ tăng giá trị khi có tick_1khz = 1. Khi r_cnt_1hz == 999 đồng thời có tick_1khz = 1, mạch phát xung chuẩn thời gian thực sec_tick = 1 độ rộng 1 chu kỳ clock.

### 3.3.4 Giản đồ thời gian (Timing Diagram)

Giản đồ thời gian phát xung tick_1khz và sec_tick:

Hình 3.3.4: Giản đồ xung phân tần 1MHz ra 1kHz sample_tick và 1Hz sec_tick (WaveDrom)

## 3.4 Module: `button_debouncer`

Chức năng: Bộ lọc rung phím cơ học đơn kênh hoạt động trên xung nhịp 1 kHz (gated_clk_1khz), áp dụng dải dung sai thời gian danh định 20 ms ±10% (18 ms .. 22 ms) và tự động phát xung tuần hoàn khi giữ phím (Auto-Repeat).

### 3.4.1 Sơ đồ khối (Block Diagram)

Sơ đồ khối của mạch khử rung đơn kênh button_debouncer:

Hình 3.4.1: Sơ đồ khối bộ lọc rung phím đơn kênh button_debouncer (Draw.io)

### 3.4.2 Bảng chân tín hiệu (I/O Interface Table)

Bảng 3.4: Bảng chân tín hiệu bộ lọc rung phím đơn kênh button_debouncer (I/O Interface Table)

| Tên chân tín hiệu | Hướng | Số bit | Loại | Miền Clock | Mô tả chức năng chi tiết | Điều kiện hợp lệ | Giá trị Reset |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| clk | Input | 1 | Clock | 1 kHz Gated | Xung nhịp 1 kHz từ ICG (gated_clk_1khz) | Dao động 1 kHz | N/A |
| rstn | Input | 1 | Reset | Async | Reset bất đồng bộ, tích cực mức thấp | Chuẩn | 0 |
| btn_in | Input | 1 | Async In | Async | Tín hiệu nút bấm đầu vào bất đồng bộ | Tích cực mức 1 | N/A |
| btn_event | Output | 1 | Control | 1 kHz | Xung sự kiện hợp lệ độ rộng 1 chu kỳ 1 kHz (1 ms) | Tích cực mức 1 | 0 |

Ghi chú: Bộ đếm 5-bit (0..17) hoạt động trên xung nhịp 1 kHz tương ứng thời gian nhận diện phím hợp lệ 18 ms (20 ms - 10%).

### 3.4.3 Nguyên lý hoạt động (Operating Principle)

- Đồng bộ hóa 2 tầng: Tín hiệu nút bấm bất đồng bộ btn_in đi qua 2 tầng Flip-Flop để chống hiện tượng bất ổn định (Metastability).

- Ngưỡng dung sai ±10%: Với chu kỳ 20 ms tại tần số 1 kHz, số tick danh định là 20 ticks. Dải dung sai ±10% cho phép nhận diện phím hợp lệ từ 18 ticks:

EFFECTIVE_TICKS = 20 - floor(20 * 0.10) = 18 ticks (18 ms)

- Loại bỏ nhiễu rung (< 18 ms): Nếu phím bị nhả trước khi bộ đếm 5-bit đạt 17 (đếm từ 0 .. 17 là 18 ticks), bộ đếm lập tức bị xóa về 0, không phát xung.

- Auto-Repeat (>= 18 ms): Khi bộ đếm đạt 17, mạch phát xung btn_event = 1. Nếu người dùng tiếp tục giữ phím, bộ đếm tự động reset về 0 và tiếp tục đếm lại 18 ticks để phát xung lặp lại tuần hoàn.

### 3.4.4 Giản đồ thời gian (Timing Diagram)

Giản đồ thời gian lọc rung phím, loại bỏ xung nhiễu ngắn và phát xung auto-repeat:

Hình 3.4.4: Giản đồ xung lọc nhiễu glitch và phát xung kích hoạt button_debouncer (WaveDrom)

## 3.5 Module: `button_controller`

Chức năng: Khối quản lý tập trung toàn bộ 3 kênh nút bấm (sel_in, up_in, down_in), tích hợp 3 instance button_debouncer và mạch căn xung sườn lên xuất trực tiếp xung 1 chu kỳ clock 1 MHz (1 µs) đồng bộ cho hệ thống.

### 3.5.1 Sơ đồ khối (Block Diagram)

Sơ đồ khối của bộ điều khiển nút bấm button_controller:

Hình 3.5.1: Sơ đồ khối khối quản lý nút bấm button_controller (Draw.io)

### 3.5.2 Bảng chân tín hiệu (I/O Interface Table)

Bảng 3.5: Bảng chân tín hiệu khối điều khiển nút bấm button_controller (I/O Interface Table)

| Tên chân tín hiệu | Hướng | Số bit | Loại | Miền Clock | Mô tả chức năng chi tiết | Điều kiện hợp lệ | Giá trị Reset |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| clk | Input | 1 | Clock | 1 MHz | Nguồn xung nhịp hệ thống cho mạch căn xung (1 MHz) | Tần số ổn định | N/A |
| rstn | Input | 1 | Reset | Async | Reset bất đồng bộ, tích cực mức thấp | Chuẩn | 0 |
| gated_clk_1khz | Input | 1 | Clock | 1 kHz Gated | Xung nhịp 1 kHz từ ICG cấp cho các khối debouncer | Dao động 1 kHz | N/A |
| sel_in | Input | 1 | Control | Async | Tín hiệu nút bấm chọn chế độ | Tích cực mức 1 | N/A |
| up_in | Input | 1 | Control | Async | Tín hiệu nút bấm tăng giá trị | Tích cực mức 1 | N/A |
| down_in | Input | 1 | Control | Async | Tín hiệu nút bấm giảm giá trị | Tích cực mức 1 | N/A |
| sel_pulse | Output | 1 | Control | 1 MHz | Xung 1 chu kỳ 1 MHz hợp lệ sau khử rung cho sel_in | Độ rộng 1 µs | 0 |
| up_pulse | Output | 1 | Control | 1 MHz | Xung 1 chu kỳ 1 MHz hợp lệ sau khử rung cho up_in | Độ rộng 1 µs | 0 |
| down_pulse | Output | 1 | Control | 1 MHz | Xung 1 chu kỳ 1 MHz hợp lệ sau khử rung cho down_in | Độ rộng 1 µs | 0 |

Ghi chú: Mạch căn xung sườn lên xuất trực tiếp các xung đơn chu kỳ 1 MHz (1 µs) sạch nhiễu cho FSM và CCU.

### 3.5.3 Nguyên lý hoạt động (Operating Principle)

- Tích hợp 3 kênh khử rung: Module bao bọc 3 khối button_debouncer chạy trên gated_clk_1khz cho từng phím.

- Mạch căn xung 1 MHz (Edge Alignment): Do tín hiệu btn_event từ debouncer kéo dài 1 ms (1 chu kỳ 1 kHz), module sử dụng thanh ghi trễ 1 chu kỳ clock 1 MHz (btn_event_d) để bắt sườn lên:

btn_pulse = btn_event & ~btn_event_d

- Ngõ ra sel_pulse, up_pulse, down_pulse là các xung đơn chu kỳ 1 MHz chuẩn, tương thích hoàn toàn với FSM và CCU.

### 3.5.4 Giản đồ thời gian (Timing Diagram)

Giản đồ thời gian xử lý và căn chỉnh xung nút bấm đồng bộ 1 MHz:

Hình 3.5.4: Giản đồ thời gian căn chỉnh xung nút bấm 1MHz của button_controller (WaveDrom)

## 3.6 Module: `mode_controller`

Chức năng: FSM điều khiển 4 chế độ hoạt động, quản lý bộ đệm chỉnh giờ độc lập (adj_sec, adj_min, adj_hour), bộ định thời 5s Inactivity Timeout, và phát xung nạp song song load_en.

### 3.6.1 Sơ đồ khối (Block Diagram)

Sơ đồ khối của FSM điều khiển chế độ và bộ đệm chỉnh giờ:

Hình 3.6.1: Sơ đồ khối FSM và bộ đệm chỉnh giờ mode_controller (Draw.io)

### 3.6.2 Bảng chân tín hiệu (I/O Interface Table)

Bảng 3.6: Bảng chân tín hiệu khối điều khiển chế độ mode_controller (I/O Interface Table)

| Tên chân tín hiệu | Hướng | Số bit | Loại | Miền Clock | Mô tả chức năng chi tiết | Điều kiện hợp lệ | Giá trị Reset |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| clk | Input | 1 | Clock | Event Gated | Xung nhịp khóa cấp cho FSM (gated_clk_fsm) | Chuẩn | N/A |
| rstn | Input | 1 | Reset | Async | Reset bất đồng bộ, tích cực mức thấp | Chuẩn | 0 |
| sel_pulse | Input | 1 | Control | 1 MHz | Xung 1-cycle từ nút chuyển chế độ | Tích cực mức 1 | 0 |
| up_pulse | Input | 1 | Control | 1 MHz | Xung 1-cycle từ nút tăng giá trị | Tích cực mức 1 | 0 |
| down_pulse | Input | 1 | Control | 1 MHz | Xung 1-cycle từ nút giảm giá trị | Tích cực mức 1 | 0 |
| sec_tick | Input | 1 | Enable | 1 MHz | Xung chuẩn 1 giây từ clk_prescaler | Tích cực mức 1 | 0 |
| s_cur[5:0] | Input | 6 | Data In | Gated | Giá trị giây hiện thời từ second_counter | 0 .. 59 | 0 |
| m_cur[5:0] | Input | 6 | Data In | Gated | Giá trị phút hiện thời từ minute_counter | 0 .. 59 | 0 |
| h_cur[4:0] | Input | 5 | Data In | Gated | Giá trị giờ hiện thời từ hour_counter | 0 .. 23 | 0 |
| adj_mode[1:0] | Output | 2 | Status | 1 MHz | Mã trạng thái chế độ làm việc hiện tại | 00:RUN, 01:SEC, 10:MIN, 11:HOUR | 2'b00 |
| adj_sec[5:0] | Output | 6 | Data Out | 1 MHz | Giá trị giây trong bộ đệm chỉnh sửa | 0 .. 59 | 6'd0 |
| adj_min[5:0] | Output | 6 | Data Out | 1 MHz | Giá trị phút trong bộ đệm chỉnh sửa | 0 .. 59 | 6'd0 |
| adj_hour[4:0] | Output | 5 | Data Out | 1 MHz | Giá trị giờ trong bộ đệm chỉnh sửa | 0 .. 23 | 5'd0 |
| load_en | Output | 1 | Control | 1 MHz | Xung 1-cycle kích hoạt nạp thời gian mới vào các bộ đếm | Phát khi duyệt hết vòng chỉnh giờ về RUN | 0 |

Ghi chú: Bộ đệm chỉnh giờ độc lập (adj_sec, adj_min, adj_hour) cách ly hoàn toàn với các bộ đếm nền.

### 3.6.3 Bảng chuyển trạng thái FSM kết hợp Timeout 5s & Buffer Chỉnh Giờ (FSM Table)

Bảng 3.7: Bảng chuyển trạng thái FSM kết hợp Timeout 5s & Buffer Chỉnh Giờ (FSM State Transition Table)

| Trạng thái hiện tại | Điều kiện chuyển tiếp (Inputs) | Trạng thái kế tiếp | Tác vụ thực thi & Cập nhật Buffer / Ngõ ra |
| --- | --- | --- | --- |
| MODE_RUN (00) | sel_pulse == 1 | MODE_ADJ_SEC (01) | Nạp adj_sec <= s_cur, adj_min <= m_cur, adj_hour <= h_cur; reset timeout_cnt <= 0; load_en <= 0. |
| MODE_RUN (00) | sel_pulse == 0 | MODE_RUN (00) | Giữ nguyên chế độ đếm thời gian thực; load_en <= 0. |
| MODE_ADJ_SEC (01) | sel_pulse == 1 | MODE_ADJ_MIN (10) | Chuyển sang chỉnh phút; reset timeout_cnt <= 0. |
| MODE_ADJ_SEC (01) | sel_pulse == 0 và (up_pulse hoặc down_pulse) | MODE_ADJ_SEC (01) | Tăng/giảm adj_sec (wrap-around 0 <-> 59); reset timeout_cnt <= 0 (Keep-alive). |
| MODE_ADJ_SEC (01) | any_button == 0 và sec_tick == 1 và timeout_cnt >= 4 | MODE_RUN (00) | Timeout 5s: Tự động về RUN, hủy bỏ đệm (load_en = 0), bộ MUX quay lại hiển thị counter nền. |
| MODE_ADJ_SEC (01) | any_button == 0 và sec_tick == 1 và timeout_cnt < 4 | MODE_ADJ_SEC (01) | Tăng timeout_cnt <= timeout_cnt + 1. |
| MODE_ADJ_MIN (10) | sel_pulse == 1 | MODE_ADJ_HOUR (11) | Chuyển sang chỉnh giờ; reset timeout_cnt <= 0. |
| MODE_ADJ_MIN (10) | sel_pulse == 0 và (up_pulse hoặc down_pulse) | MODE_ADJ_MIN (10) | Tăng/giảm adj_min (wrap-around 0 <-> 59); reset timeout_cnt <= 0 (Keep-alive). |
| MODE_ADJ_MIN (10) | any_button == 0 và sec_tick == 1 và timeout_cnt >= 4 | MODE_RUN (00) | Timeout 5s: Tự động về RUN, hủy bỏ đệm (load_en = 0), bộ MUX quay lại hiển thị counter nền. |
| MODE_ADJ_MIN (10) | any_button == 0 và sec_tick == 1 và timeout_cnt < 4 | MODE_ADJ_MIN (10) | Tăng timeout_cnt <= timeout_cnt + 1. |
| MODE_ADJ_HOUR (11) | sel_pulse == 1 | MODE_RUN (00) | Xác nhận (Commit): Phát xung load_en <= 1 trong 1 chu kỳ để nạp adj_time vào counters; về RUN. |
| MODE_ADJ_HOUR (11) | sel_pulse == 0 và (up_pulse hoặc down_pulse) | MODE_ADJ_HOUR (11) | Tăng/giảm adj_hour (wrap-around 0 <-> 23); reset timeout_cnt <= 0 (Keep-alive). |
| MODE_ADJ_HOUR (11) | any_button == 0 và sec_tick == 1 và timeout_cnt >= 4 | MODE_RUN (00) | Timeout 5s: Tự động về RUN, hủy bỏ đệm (load_en = 0), bộ MUX quay lại hiển thị counter nền. |
| MODE_ADJ_HOUR (11) | any_button == 0 và sec_tick == 1 và timeout_cnt < 4 | MODE_ADJ_HOUR (11) | Tăng timeout_cnt <= timeout_cnt + 1. |

Ghi chú: Bộ đếm timeout 5s tự động xóa về 0 mỗi khi người dùng có thao tác bấm phím UP hoặc DOWN (Keep-alive).

### 3.6.4 Giản đồ thời gian (Timing Diagram)

Giản đồ thời gian chuyển trạng thái FSM, tăng giảm buffer và phát xung load_en:

Hình 3.6.4: Giản đồ chuyển trạng thái FSM, tăng giảm buffer và phát xung load_en (WaveDrom)

## 3.7 Module: `second_counter`

Chức năng: Bộ đếm Giây Modulo-60 (0 .. 59) hoạt động liên tục chuẩn thời gian thực ở chế độ nền (Background Counter) nhận nhịp gated_clk_sec (1 toggle/s hoặc khi có load_en). Hỗ trợ nạp song song giá trị mới từ bộ đệm khi nhận xung load_en.

### 3.7.1 Sơ đồ khối (Block Diagram)

Sơ đồ khối của bộ đếm giây second_counter:

Hình 3.7.1: Sơ đồ khối bộ đếm giây second_counter nạp đồng bộ load_en (Draw.io)

### 3.7.2 Bảng chân tín hiệu (I/O Interface Table)

Bảng 3.8: Bảng chân tín hiệu bộ đếm giây second_counter (I/O Interface Table)

| Tên chân tín hiệu | Hướng | Số bit | Loại | Miền Clock | Mô tả chức năng chi tiết | Điều kiện hợp lệ | Giá trị Reset |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| clk | Input | 1 | Clock | 1 Hz Gated | Xung nhịp khóa 1Hz/Load (gated_clk_sec) | Chuẩn | N/A |
| rstn | Input | 1 | Reset | Async | Reset bất đồng bộ, tích cực mức thấp | Chuẩn | 0 |
| sec_tick | Input | 1 | Enable | 1 MHz | Xung chuẩn 1 giây từ clk_prescaler | Tích cực mức 1 | 0 |
| load_en | Input | 1 | Control | 1 MHz | Xung 1-cycle kích hoạt nạp song song giá trị mới | Tích cực mức 1 | 0 |
| load_val[5:0] | Input | 6 | Data In | Gated | Giá trị giây mới từ bộ đệm mode_controller | 0 .. 59 | 0 |
| s_out[5:0] | Output | 6 | Data Out | Gated | Giá trị giây nền thời gian thực (0 .. 59) | Chuẩn | 6'd0 |
| sec_rollover | Output | 1 | Enable | 1 MHz | Cờ báo tràn giây sang phút (s_out == 59 & sec_tick & ~load_en) | Tích cực mức 1 | 0 |

Ghi chú: Cờ sec_rollover bị khóa (gated = 0) khi load_en = 1 để tránh kích hoạt nhảy phút ngoài ý muốn khi nạp thời gian.

### 3.7.3 Nguyên lý hoạt động (Operating Principle)

- Nạp Song Song Đồng Bộ (Synchronous Load): Khi có xung load_en = 1, thanh ghi nạp giá trị mới: r_sec <= load_val.

- Đếm Nền Thời Gian Thực (Continuous Background Count): Khi không có load_en, mỗi nhịp clock gated_clk_sec làm bộ đếm tăng Modulo-60 (0 .. 59 -> 0) liên tục 24/7 chuẩn thời gian thực.

- Cờ Báo Tràn (Rollover Flag): sec_rollover = (r_sec == 6'd59) & sec_tick & ~load_en;.

### 3.7.4 Giản đồ thời gian (Timing Diagram)

Giản đồ thời gian đếm giây, phát cờ sec_rollover và nạp đồng bộ load_en:

Hình 3.7.4: Giản đồ đếm giây thời gian thực, sec_rollover và nạp song song load_en (WaveDrom)

## 3.8 Module: `minute_counter`

Chức năng: Bộ đếm Phút Modulo-60 (0 .. 59) hoạt động liên tục ở chế độ nền nhận nhịp gated_clk_min (1 toggle/60s hoặc khi có load_en). Hỗ trợ nạp song song giá trị mới từ bộ đệm khi nhận xung load_en.

### 3.8.1 Sơ đồ khối (Block Diagram)

Sơ đồ khối của bộ đếm phút minute_counter:

Hình 3.8.1: Sơ đồ khối bộ đếm phút minute_counter nạp đồng bộ load_en (Draw.io)

### 3.8.2 Bảng chân tín hiệu (I/O Interface Table)

Bảng 3.9: Bảng chân tín hiệu bộ đếm phút minute_counter (I/O Interface Table)

| Tên chân tín hiệu | Hướng | Số bit | Loại | Miền Clock | Mô tả chức năng chi tiết | Điều kiện hợp lệ | Giá trị Reset |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| clk | Input | 1 | Clock | 1/60 Hz Gated | Xung nhịp khóa 1/60Hz/Load (gated_clk_min) | Chuẩn | N/A |
| rstn | Input | 1 | Reset | Async | Reset bất đồng bộ, tích cực mức thấp | Chuẩn | 0 |
| sec_rollover | Input | 1 | Enable | 1 MHz | Xung tràn từ second_counter | Tích cực mức 1 | 0 |
| load_en | Input | 1 | Control | 1 MHz | Xung 1-cycle kích hoạt nạp song song giá trị mới | Tích cực mức 1 | 0 |
| load_val[5:0] | Input | 6 | Data In | Gated | Giá trị phút mới từ bộ đệm mode_controller | 0 .. 59 | 0 |
| m_out[5:0] | Output | 6 | Data Out | Gated | Giá trị phút nền thời gian thực (0 .. 59) | Chuẩn | 6'd0 |
| min_rollover | Output | 1 | Enable | 1 MHz | Cờ báo tràn phút sang giờ (m_out == 59 & sec_rollover & ~load_en) | Tích cực mức 1 | 0 |

Ghi chú: Chân clock gated_clk_min chỉ dao động 1 lần mỗi 60 giây ở chế độ đếm bình thường hoặc khi có xung nạp load_en.

### 3.8.3 Nguyên lý hoạt động (Operating Principle)

- Nạp Song Song Đồng Bộ (Synchronous Load): Khi có load_en = 1, thanh ghi nạp giá trị mới: r_min <= load_val.

- Đếm Nền Thời Gian Thực (Continuous Background Count): Khi không có load_en, mỗi nhịp clock gated_clk_min làm bộ đếm tăng Modulo-60 (0 .. 59 -> 0).

- Cờ Báo Tràn (Rollover Flag): min_rollover = (r_min == 6'd59) & sec_rollover & ~load_en;.

### 3.8.4 Giản đồ thời gian (Timing Diagram)

Giản đồ thời gian đếm phút theo sec_rollover, phát cờ min_rollover và nạp đồng bộ load_en:

Hình 3.8.4: Giản đồ đếm phút theo sec_rollover, min_rollover và nạp song song load_en (WaveDrom)

## 3.9 Module: `hour_counter`

Chức năng: Bộ đếm Giờ Modulo-24 (0 .. 23) hoạt động liên tục ở chế độ nền nhận nhịp gated_clk_hour (1 toggle/3600s hoặc khi có load_en). Hỗ trợ nạp song song giá trị mới từ bộ đệm khi nhận xung load_en.

### 3.9.1 Sơ đồ khối (Block Diagram)

Sơ đồ khối của bộ đếm giờ hour_counter:

Hình 3.9.1: Sơ đồ khối bộ đếm giờ hour_counter nạp đồng bộ load_en (Draw.io)

### 3.9.2 Bảng chân tín hiệu (I/O Interface Table)

Bảng 3.10: Bảng chân tín hiệu bộ đếm giờ hour_counter (I/O Interface Table)

| Tên chân tín hiệu | Hướng | Số bit | Loại | Miền Clock | Mô tả chức năng chi tiết | Điều kiện hợp lệ | Giá trị Reset |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| clk | Input | 1 | Clock | 1/3600Hz Gated | Xung nhịp khóa 1/3600Hz/Load (gated_clk_hour) | Chuẩn | N/A |
| rstn | Input | 1 | Reset | Async | Reset bất đồng bộ, tích cực mức thấp | Chuẩn | 0 |
| min_rollover | Input | 1 | Enable | 1 MHz | Xung tràn từ minute_counter | Tích cực mức 1 | 0 |
| load_en | Input | 1 | Control | 1 MHz | Xung 1-cycle kích hoạt nạp song song giá trị mới | Tích cực mức 1 | 0 |
| load_val[4:0] | Input | 5 | Data In | Gated | Giá trị giờ mới từ bộ đệm mode_controller | 0 .. 23 | 0 |
| h_out[4:0] | Output | 5 | Data Out | Gated | Giá trị giờ nền thời gian thực (0 .. 23) | Chuẩn | 5'd0 |

Ghi chú: Bộ đếm tự động quay vòng từ 23 về 00 khi nhận xung min_rollover từ phút.

### 3.9.3 Nguyên lý hoạt động (Operating Principle)

- Nạp Song Song Đồng Bộ (Synchronous Load): Khi có load_en = 1, thanh ghi nạp giá trị mới: r_hour <= load_val.

- Đếm Nền Thời Gian Thực (Continuous Background Count): Khi không có load_en, mỗi nhịp clock gated_clk_hour làm bộ đếm tăng Modulo-24 (0 .. 23 -> 0).

### 3.9.4 Giản đồ thời gian (Timing Diagram)

Giản đồ thời gian đếm giờ theo min_rollover, tràn nửa đêm 23 -> 00 và nạp đồng bộ load_en:

Hình 3.9.4: Giản đồ đếm giờ theo min_rollover, tràn nửa đêm và nạp song song load_en (WaveDrom)

## 3.10 Module: `output_switch`

Chức năng: Bộ chuyển mạch đa hợp hiển thị tổ hợp (Combinational Display Multiplexer) lựa chọn giữa giá trị thời gian thực từ các bộ đếm nền (khi ở MODE_RUN) và giá trị trong bộ đệm chỉnh sửa (khi ở các chế độ MODE_ADJ_*).

### 3.10.1 Sơ đồ khối (Block Diagram)

Sơ đồ khối của bộ ghép kênh hiển thị output_switch:

Hình 3.10.1: Sơ đồ khối bộ ghép kênh hiển thị 2-to-1 output_switch (Draw.io)

### 3.10.2 Bảng chân tín hiệu (I/O Interface Table)

Bảng 3.11: Bảng chân tín hiệu bộ ghép kênh hiển thị output_switch (I/O Interface Table)

| Tên chân tín hiệu | Hướng | Số bit | Loại | Miền Clock | Mô tả chức năng chi tiết | Điều kiện hợp lệ | Giá trị Reset |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| adj_mode[1:0] | Input | 2 | Status | 1 MHz | Mã trạng thái chế độ hoạt động hiện tại | 00:RUN, 01:SEC, 10:MIN, 11:HOUR | 2'b00 |
| s_cnt[5:0] | Input | 6 | Data In | Gated | Giá trị giây thời gian thực từ second_counter | 0 .. 59 | 0 |
| m_cnt[5:0] | Input | 6 | Data In | Gated | Giá trị phút thời gian thực từ minute_counter | 0 .. 59 | 0 |
| h_cnt[4:0] | Input | 5 | Data In | Gated | Giá trị giờ thời gian thực từ hour_counter | 0 .. 23 | 0 |
| s_adj[5:0] | Input | 6 | Data In | 1 MHz | Giá trị giây đang chỉnh từ mode_controller | 0 .. 59 | 0 |
| m_adj[5:0] | Input | 6 | Data In | 1 MHz | Giá trị phút đang chỉnh từ mode_controller | 0 .. 59 | 0 |
| h_adj[4:0] | Input | 5 | Data In | 1 MHz | Giá trị giờ đang chỉnh từ mode_controller | 0 .. 23 | 0 |
| s_out[5:0] | Output | 6 | Data Out | 1 MHz | Giá trị giây đưa ra hiển thị chân Top | 0 .. 59 | 0 |
| m_out[5:0] | Output | 6 | Data Out | 1 MHz | Giá trị phút đưa ra hiển thị chân Top | 0 .. 59 | 0 |
| h_out[4:0] | Output | 5 | Data Out | 1 MHz | Giá trị giờ đưa ra hiển thị chân Top | 0 .. 23 | 0 |

Ghi chú: Mạch hoạt động hoàn toàn bằng logic tổ hợp zero-latency, không sử dụng Flip-Flop.

### 3.10.3 Nguyên lý hoạt động (Operating Principle)

- Khối output_switch hoạt động hoàn toàn bằng logic tổ hợp thuần túy (Zero-latency combinational multiplexing), không chứa Flip-Flop:

- s_out = (adj_mode == 2'b00) ? s_cnt : s_adj;

- m_out = (adj_mode == 2'b00) ? m_cnt : m_adj;

- h_out = (adj_mode == 2'b00) ? h_cnt : h_adj;

### 3.10.4 Giản đồ thời gian (Timing Diagram)

Giản đồ thời gian chuyển mạch hiển thị không độ trễ giữa bộ đếm nền và bộ đệm:

Hình 3.10.4: Giản đồ chuyển mạch hiển thị tức thời zero-delay output_switch (WaveDrom)

# CHƯƠNG 4: MA TRẬN TRUY XUẤT YÊU CẦU (RTM) & KẾ HOẠCH KIỂM CHỨNG

## 4.1 Ma trận truy xuất yêu cầu kiểm tra (Requirement Traceability Matrix - RTM)

Bảng 4.1: Ma trận truy xuất yêu cầu kiểm tra (Requirement Traceability Matrix - RTM)

| Mã Yêu Cầu | Phân Loại | Module RTL Phụ Trách | Test Case Kiểm Chứng | Phương Pháp Kiểm Tra | SVA Assertion Check | Trạng Thái |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REQ-SYS-01 | USER | hms_timer.sv | TC1: Reset Recovery | Directed Stimulus + Monitor | assert_reset_state | PASSED (100%) |
| REQ-ICG-01 | USER | icg_cell.sv | TC2: Prescaler & Gated Clocks | Waveform + Glitch Checking | Cycle Sampling | PASSED (100%) |
| REQ-PPA-01 | USER | clk_prescaler.sv | TC2: Cascaded Prescaler 1kHz/1Hz | Timing + Cycle Verification | Prescaler Monitor | PASSED (100%) |
| REQ-DEB-01 | USER | button_debouncer.sv | TC12: Debounce 20ms Short vs Full | Threshold Injection | Pulse Counter | PASSED (100%) |
| REQ-DEB-02 | USER | button_debouncer.sv | TC12: Auto-Repeat Long Hold | Continuous Multi-Cycle Check | Auto-Repeat Monitor | PASSED (100%) |
| REQ-DEB-03 | USER | button_debouncer.sv | TC12: 10% Debounce Tolerance Band | Boundary Value (17, 18, 22) | Tolerance Check | PASSED (100%) |
| REQ-FSM-01 | USER | mode_controller.sv | TC3: FSM State Flow Navigation | SVA + FSM State Monitor | fsm_mode_cg | PASSED (100%) |
| REQ-FSM-02 | USER | mode_controller.sv | TC13, TC14: Timeout & Keep-alive | Inactivity Timer Monitor | Scoreboard Check | PASSED (100%) |
| REQ-CNT-01 | USER | second/minute/hour | TC2, TC4, TC10: Real-Time Zero-Drift | Scoreboard Cycle Compare | Golden Reference | PASSED (100%) |
| REQ-BUF-01 | USER | mode_controller.sv | TC4, TC5, TC6: Up/Down Wrap-Around | Boundary Value Tracking | Range Assertions | PASSED (100%) |
| REQ-MUX-01 | USER | output_switch.sv | TC4, TC5, TC6, TC13: MUX Switch | Output Switch Probe Check | MUX Assertion | PASSED (100%) |
| REQ-LD-01 | USER | hms_timer.sv | TC10, TC14: Synchronous Parallel Load | Commit Pulse + Load Compare | p_sec_rollover_sync | PASSED (100%) |
| REQ-PPA-02 | DERIVED | button_debouncer.sv | TC12: Debounce 20ms & Auto-Repeat | Clock Pin Toggle Tracking | 1kHz Clock Check | PASSED (100%) |
| REQ-PPA-03 | DERIVED | clk_prescaler.sv | TC2: Cascaded Prescaler 1kHz/1Hz | Timing Slack Analysis | Stage 1/2 Check | PASSED (100%) |
| REQ-GAT-01 | RECOM | second/minute_counter | TC7: Adjustment Isolation Gating | Rollover Assertion Check | assert_sec_rollover_sync | PASSED (100%) |
| REQ-CON-01 | RECOM | mode_controller.sv | TC8: Simultaneous Press Conflict | Parallel Stimulus Driving | Value Hold Monitor | PASSED (100%) |
| REQ-DFT-01 | RECOM | icg_cell.sv | TC1: Test Mode Bypass Inspection | Static DFT Analysis | Scan Gate Open | PASSED (100%) |

Ghi chú: 100% các yêu cầu từ người dùng và kiến trúc đề xuất đều được kiểm chứng tự động bằng SystemVerilog Assertions (SVA).

## 4.2 Chi tiết 14 Test Cases kiểm chứng chức năng (Functional Verification Plan)

- TC1: Kiểm chứng Reset & Khởi tạo (Power-on Reset & Recovery): Xác nhận các ngõ ra 00:00:00 và MODE_RUN.

- TC2: Kiểm chứng ICG Gated Clocks & Prescaler (Real-time Cascade Progression): Đo đạc các xung gated clock gated_clk_1khz, gated_clk_sec không bị Glitch và ngắt hoàn toàn dao động khi không active.

- TC3: Kiểm chứng Chuyển đổi Trạng thái FSM (4-State FSM Loop): Duyệt trọn vẹn chu trình RUN -> SEC -> MIN -> HOUR -> RUN.

- TC4: Kiểm chứng Chỉnh Giây & Wrap-Around (Second Adjustment Up/Down/Wrap): Kiểm tra tăng wrap 59 -> 00 và giảm wrap 00 -> 59 trên bộ đệm.

- TC5: Kiểm chứng Chỉnh Phút & Wrap-Around (Minute Adjustment Up/Down/Wrap): Kiểm tra tăng wrap 59 -> 00 và giảm wrap 00 -> 59 trên bộ đệm.

- TC6: Kiểm chứng Chỉnh Giờ & Wrap-Around (Hour Adjustment Up/Down/Wrap): Kiểm tra tăng wrap 23 -> 00 và giảm wrap 00 -> 23 trên bộ đệm.

- TC7: Kiểm chứng Khóa cờ tràn khi chỉnh sửa (Rollover Gating Isolation): Đảm bảo chỉnh giây qua 59 -> 00 không làm thay đổi phút trong bộ đệm.

- TC8: Kiểm chứng Xung đột phím đồng thời (Simultaneous UP/DOWN Conflict): Bấm đồng thời UP và DOWN, giá trị giữ nguyên.

- TC9: Kiểm chứng Miễn nhiễm Glitch bất đồng bộ (Asynchronous Narrow Glitch Immunity): Bơm xung glitch < 1 cycle, hệ thống bỏ qua hoàn toàn.

- TC10: Kiểm chứng Tràn qua nửa đêm (23:59:59 Midnight Full Cascade Rollover): Chỉnh giờ 23:59:58, commit nạp vào counter và đếm thời gian thực qua 23:59:59 -> 00:00:00.

- TC11: Kiểm chứng Miễn nhiễm phím bấm ở Chế độ RUN (Inactive Button Immunity): Nhấn UP/DOWN trong RUN không gây sai lệch.

- TC12: Kiểm chứng Khử rung 20ms Dung sai ±10% & Auto-Repeat: Nhấn < 18ms (17 ticks) bị hủy hoàn toàn, giữ >= 18ms phát đúng 1 xung, giữ lâu phát Auto-Repeat đều đặn.

- TC13: Kiểm chứng Timeout 5s & Đếm nền Zero-Drift: Chỉnh dở dang Giây, Phút, Giờ rồi chờ 5s, thời gian tự động hủy đệm và bộ MUX chuyển về counter nền đang chạy chính xác.

- TC14: Kiểm chứng Giữ trạng thái Timeout khi có thao tác (Timeout Keep-Alive Reset): Bấm phím sau mỗi 3s (< 5s), timer timeout bị reset và duy trì chế độ chỉnh sửa.

## 4.3 Kết quả kiểm chứng mô phỏng & Báo cáo độ phủ (Verification Scorecard & Coverage)

Bảng 4.2: Báo cáo tổng kết kết quả kiểm chứng mô phỏng & độ bao phủ chức năng (Verification Scorecard)

| Hạng mục kiểm tra | Tổng số kiểm tra | Đạt (Passed) | Thất bại (Failed) | Tỷ lệ hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tổng số Assertions & Checks | 90 | 90 | 0 | 100.0% |
| Độ bao phủ chuyển trạng thái FSM (FSM Coverage) | - | - | - | 100.0% |
| Độ bao phủ dải giá trị biên (Boundary Coverage) | - | - | - | 100.0% |
| Độ bao phủ kích thích & Chéo (Cross Coverage) | - | - | - | 90.18% |
| Tổng số SVA SystemVerilog Assertions | 6 | 6 | 0 | 100.0% |
| Trạng thái kiểm chứng tổng thể | - | - | - | PASSED (TAPE-OUT READY) |

Ghi chú: Kết quả kiểm chứng đạt 100% Passed trên bộ 14 Functional Test Cases với 90/90 Assertions thành công.